EtherCAT总线耦合器+IO集线器使用手册

版本信息：

| 修订日期 | 发布版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 2025/9/12 | V1.0 | 初版 |
| 2025/11/26 | V2.0 | 新增EX8888 集线器V5.0 |

目  录

1. 产品概述	1

2. 型号列表	1

3. 模块介绍	3

3.1 EX8888总线耦合器	3

3.2 IO集线器V5.0	6

3.2.1 ENI-16	6

3.2.2 ENO-16	7

4. 应用实例	10

4.1 AutoShop软件环境下的应用	10

4.2 TwinCAT软件环境下的应用	13

4.3 InoMotionController软件环境下的应用	14

- 产品概述

EtherCAT总线耦合器与IO集线器通过 EtherNET 网口进行通信，相较于传统的分布式IO，IO集线器具有占用空间小，走线方便，接线端子可插拔，组态简单的优势，为用户的高速数据采集、优化系统配置、简化现场配线、缩短线路问题排查时间，提高系统可靠性提供多种选择。

- 型号列表

| 型号 | 规格 | 物料料号 |
| --- | --- | --- |
| EtherCAT总线耦合器（EX8888,EX8000） | 支持2路EtherCAT接入主站，支持4路Ethernet带IO集线器，24V供电，支持POE供电，2/4位数码管(EX8000为两位)，2个按键，1个TypeC升级/调试串口，可安装在35mm导轨上，供电指示灯，尺寸125mmx90mmx40mm | 26020010 |
| 8路输入集线器（ENI-8） (V1.0,V5.0) | 支持8路数字信号输入（NPN/PNP可选），支持Ethernet，支持三线式/两线式，24V供电，2位数码管，2个按键，1个TypeC升级/调试串口，可安装在35mm导轨上，供电指示灯，尺寸82.4mmx54mmx55mm | 26020006 |
| 8路输出集线器（ENO-8） (V1.0,V5.0) | 支持8路数字信号输出，支持Ethernet，支持三线式/两线式，24V供电，2位数码管，2个按键，1个TypeC升级/调试串口，可安装在35mm导轨上，供电指示灯，尺寸82.4mmx54mmx55mm | 26020005 |
| 16路输入集线器（ENI-16） (V1.0,V5.0) | 支持16路数字信号输入（NPN/PNP可选），支持Ethernet，支持三线式/两线式，24V供电，2位数码管，2个按键，1个TypeC升级/调试串口，可安装在35mm导轨上，供电指示灯，尺寸124.4mmx54mmx55mm | 26020003 |
| 16路输出集线器（ENO-16） (V1.0,V5.0) | 支持16路数字信号输出，支持Ethernet，支持三线式/两线式，24V供电，2位数码管，2个按键，1个TypeC升级/调试串口，可安装在35mm导轨上，供电指示灯，尺寸124.4mmx54mmx55mm | 26020011 |
| 12路输入4路输出集线器（ENIO-C4） (V1.0,V5.0) | 支持12路数字信号输入（NPN/PNP可选）、4路数字信号输出，支持Ethernet，支持三线式/两线式，24V供电，2位数码管，2个按键，1个TypeC升级/调试串口，可安装在35mm导轨上，供电指示灯，尺寸124.4mmx54mmx55mm | 26020009 |
| 8路输入8路输出集线器（ENIO-88） (V1.0,V5.0) | 支持8路数字信号输入（NPN/PNP可选）、8路数字信号输出，支持Ethernet，支持三线式/两线式，24V供电，2位数码管，2个按键，1个TypeC升级/调试串口，可安装在35mm导轨上，供电指示灯，尺寸124.4mmx54mmx55mm | 26020007 |

- 3模块介绍

- 3.1总线耦合器

- 接口概述

| 接口名称 | 功能定义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24V电源 | 模块电源输入端子 |  |  |
| 复位按钮 | 模块重启，以及固件升级拨码打开后，需按此按钮后进行烧录 |  |  |
| EtherCAT网口 | IN：EtherCAT输入口，网口黄灯常亮 |  |  |
|  | OUT：EtherCAT输出口，用于连接后继EtherCAT从站 |  |  |
| EtherCAT状态指示灯 | RUN | 灭 | 模块处于INIT状态 |
|  |  | 快闪 | 模块处于PRE-OP状态 |
|  |  | 慢闪 | 模块处于SAFE-OP状态 |
|  |  | 亮 | 模块处于OP状态 |
| EtherNET网口 | 与IO集线器通讯； IO 集线器的网线可以过交换机，再连接耦合器的EtherNET网口 |  |  |
| 串口 | 通过串口通讯，能够查看模块的打印信息；代码烧录 |  |  |
| 固件升级拨码 | 代码烧录请将2拨至ON |  |  |
| 烧录指示灯 | LED1 | 灭 | 模块正常运行时常灭，代码烧录模式中，快闪 |
| 运行指示灯 | LED2 | 慢闪 | 模块正常运行时慢闪，代码烧录模式中，快闪 |
| 电源指示灯 | PWR | 常亮 | 电源接通时点亮 |
| 网口状态指示灯 | LED4 | 常亮 | EtherNET网口无网线接入或无正常通讯时常亮，有网线接入且正常通讯时快闪 |
|  | LED5 | 常亮 | 模块正常运行时常亮 |

- 一般规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 电源规格 | 24V DC |
| 通信协议 | EtherCAT工业实时总线协议 |
| 电源保护 | 过流保护，防反接保护 |
| I/O模块扩展能力 | 支持16个I/O模块，最多支持256路输入，256路输出 |

- 数码管、按钮操作

耦合器数码管显示与模块号（1~16）对应关系：

- 若模块正常，则对应的数码管常亮；

- 若模块掉线，则对应的数码管闪烁；

- 若模块未启用，则对应的数码管不亮；

耦合器如果连接16个远端模块，正常情况下显示如图：

EX8000

EX8888

- 耦合器特性:

- 1、耦合器:EX8888和EX8000

- EX8888,EX8000耦合器，两模块均支持标准的EtherCAT协议访问，最多可支持16个IO集线器。

- 本产品通过标准的XML文件，实现与各类 EtherCAT 主站（如 AutoShop、TwinCAT 等）的集成。为便于理解与配置，本节介绍所有耦合器共有的软件功能：

- 2、新版本XML

新增虚拟IO功能：（EX8888耦合器出厂自带，EX8000需更新）

主要作用：监控集线器是否掉线，是否已配置

以下是两款耦合器的对比：

| 耦合器 | EX8888新版 | EX8000旧版 |
| --- | --- | --- |
| 数码管位数 | 4位 | 2位 |
| 虚拟IO功能 | •支持17~32号虚拟集线器 •输入信号1：上报1~16号模块的在线状态（0=未配置，1=已配置） •输入信号2：上报1~16号模块的在线状态（0=离线，1=在线） | 烧录新XML可支持 |
| IO扩展能力 | •支持 16 个物理 IO 集线器 + 16 个虚拟集线器 | 烧录新XML可支持 |
| 兼容性 | 兼容所有新/旧集线器 | 兼容所有新/旧集线器 |

EX8888 XML在AUTO shop环境下：

- 在EtherCAT Devices 配置中，EX8000和EX8888两种型号的耦合器可在EtherCAT主站并存；

更改通道文本和过程数据Module_1 output CH1-8bit为DO_1 CH1-8bit

增加第17-32模块为虚拟IO模块：

第1个真实集线器对应第17个虚拟集线器，虚拟集线器的第1个输入信号：0表示未配置，1表示已配置，第2个输入信号：0表示离线，1表示在线，3表示正常已配置且在线。

在汇川InoMotionControlle也可并存：

- 3.2 IO集线器

- 3.2.1 ENI-16(16路输入)

- 产品概述：

ENI-16是一款数字量输入模块。该模块拥有16路数字量，支持源型、漏型输入，每路输入可接一组24V端子，搭配耦合器可配合多种主流主站使用。

- 接口描述

| 接口名称 | 功能定义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接线端子 | +（橙色） | 24V | 可接入2线制或3线制信号 |
|  | 1-16（黑色） | 序号 |  |
|  | -（蓝色） | 0V |  |
| 公共端 | 用于更改模块的输入接线方式（源型/漏型） |  |  |
| 按键 | 复位 | 模块重启 |  |
|  | KEY1 | 模式切换 |  |
|  | KEY2 | 修改与保存IP地址 |  |
| 2位数码管 | 用于显示模块的IP地址 |  |  |
| EtherNET网口 | 用于与耦合器通讯 |  |  |
| 24V电源 | 模块电源输入端子 |  |  |
| 电源指示灯 | PWR | 常亮 | 电源接通时点亮 |

- 一般规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 电源规格 | 24V DC |
| 输出方式 | 源型/漏型 |
| 输入通道 | 16 |
| ON电压 | <20V |
| OFF电压 | >20V |
| 输入阻抗 | 120Ω |
| 隔离方式 | 光耦隔离 |
| 输入动作显示 | 输入为驱动状态时，输入指示灯亮 |

V1.0集线器

V5.0集线器

V5.0优化按钮接口布局；新增一个竖置网口，一组端子排。

| 集线器 | V5.0 | V1.0 |
| --- | --- | --- |
| 布局方式 | •新增 一个竖放 EtherNET 网口 | 水平网口 |
| 接线端子 | •增加一组端子排（V5.0 版本在 1-8 路额外提供无需板卡控制的信号接入端） | 普通 I/O 端子 |

- 3.1.2 ENO-16（16路输出）

- 模块概述

ENO-16是一款数字量输出模块。该模块拥有16路数字量，支持漏型输出，每路输出可接一组24V端子，搭配耦合器可配合多种主流主站使用。

- 接口描述

| 接口名称 | 功能定义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接线端子 | +（橙色） | 24V | 在接输出信号线的同时，能够提供一组24V，节省布线数量 |
|  | 1-16（黑色） | 序号 |  |
|  | -（蓝色） | 0V |  |
| 公共端 | 忽略 |  |  |
| 按键 | 复位 | 模块重启 |  |
|  | KEY1 | 模式切换 |  |
|  | KEY2 | 修改与保存IP地址 |  |
| 2位数码管 | 用于显示模块的IP地址 |  |  |
| EtherNET网口 | 用于与耦合器通讯 |  |  |
| 24V电源 | 模块电源输入端子 |  |  |
| 电源指示灯 | PWR | 常亮 | 电源接通时点亮 |

- 一般规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 电源规格 | 24V DC |
| 输出方式 | 漏型 |
| 输出通道 | 16 |
| 输出类型 | 晶体管 |
| ON响应时间 | 0.5ms以下（硬件反应时间） |
| OFF响应时间 | 0.5ms以下（硬件反应时间） |
| 隔离方式 | 光耦隔离 |
| 输出动作显示 | 输出为驱动状态时，输出指示灯亮 |

- 集线器ENO-16

V1.0集线器

V5.0集线器

| 集线器 | V5.0 | V1.0 |
| --- | --- | --- |
| 布局方式 | •新增 一个竖置 EtherNET 网口 | 水平网口 |
| 接线端子 | •增加一组端子排（V5.0 版本在 1-8 路额外提供无需板卡控制的信号接入端） | 16输出端子 |
| 电源与通信 | •相同：24V DC，Ethernet 通信，Type-C 调试口 | 相同 |

- 应用实例

  - AutoShop软件环境下的应用

- 1、导入ESI文件

打开AutoShop工程，连接汇川PLC，确保通讯正常；

在工具箱窗口中，右击EtherCAT Device，导入XML文件，导入成功后重启软件；

- 2、重启软件后，在工程管理窗口中，右击EtherCAT选项，点击自动扫描，自动识别耦合器型号。扫描成功后，更新组态，并下载至PLC；

- 3、耦合器暂不支持自动识别连接了多少个类型的远程I/O集线器，需自己根据实际情况使用输入输出过程数据。例如，耦合器下带一个数码管显示为01的ENO-16模块，对应的是DO_1这一组过程数据，数码管显示为02的ENI-16模块，对应的是DI_1;

- 如上图所示：操作到此步模块配置已完成；将配置后的程序下载或同步到 PLC 控制器，运行程序观察程序内变量控制对应的映射值的状态，模块对应通道的指示灯状态，和程序内一致表示控制正常。

  - TwinCAT软件环境下的应用

- 1、therCAT 耦合器 ESI 配置文件放入 TwinCAT 的安装目录下，

“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”；

- 2、确保耦合器正常连接后，TwinCAT内点击自动扫描设备；

- 3、扫描完成后，按照顺序依次打开 Box1 → Module1 →（input/output），单击进入（input/output）后，选择想要控制的通道，右键 Online write，在线写入值，点击”OK”，便可控制通道输出，观察对应通道的指示灯亮起，表示控制正常。

  - InoMotionController软件环境下的应用

- 1、导入ESI文件：

首次使用需导入ESI文件，打开InoMotionController软件，点击配置开卡，确保开卡成功，若未开卡成功，请导入ESI文件。按顺序依次打开：设置设备参数 → ESI文件管理器 → 导入查重；

- 2、配置ESI文件成功后，点击搜索从设备，扫描成功的设备将显示在设备树中，如图所示；

- 3、配启动EtherCAT到OP态：

设置完设备参数后，下载至卡，点击”运行“，系统将会继续完成 Ethercat 的初始化、配置等流程，然后进入到 OP 状态。同时观察后台日志打印信息，确保系统进入到 OP 状态；

- 4、急停参数配置：

在设置系统参数页面，主要设置急停输入是否需要取反，如果默认情况下，急停被按下，则该参数要做取反处理；

- 5、DI-DO调试：

按顺序依次打开：运动功能测试 → DI-DO；

左键点击想要控制的通道，便可控制通道输出，观察对应通道的指示灯亮起，表示控制正常。